РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Провода с медными жилами марки ПВС, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марки ПВСнг(А)-LS, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо-и газовыделением на номинальное переменное напряжение до 380В ТУ 27.32.13-019-12350648-2018, ГОСТ 7399-97

Провода марки ПВС, ПВСнг(А)-LS ТУ 27.32.13-019-12350648-2018 предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380 В включительно.

Преимущественные области применения проводов:

для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.

Число токопроводящих жил: от 2 до 5.

Номинальное сечение токопроводящих жил от 0,75 до 16 мм2 (класс 5 по ГОСТ 22483-2021).

Температура эксплуатации: от минус 25°С до плюс 40°С.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ. Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Класс пожарной опасности	ПВС: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012

ПВСнг(А)-LS: П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.

Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 8 Dн, где Dн – наружный  диаметр изделия.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы Ж3 ГОСТ 15150.

Условия безопасной эксплуатации и монтажа

Допустимые длительные токи для проводов не должны превышать указанных в ПУЭ таблица 1.3.4.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания на изделия влаги и агрессивных жидкостей, а также осевых механических нагрузок. При температурах ниже минус 10°С следует избегать любых механических нагрузок и перегибов провода.

При необходимости подключения по воздуху – использовать трос или иную несущую систему.

Действия в экстремальных ситуациях

При появлении любых признаков неисправностей и/или перегрева провода (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиями пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

Реализация продукции

Реализация продукции может осуществляться на всей территории Таможенного Союза через розничную сеть, в соответствии с требованиями местного законодательства.

Вся сопроводительная и эксплуатационная документация предоставляется по месту приобретения кабельных изделий.

Ремонт изделий

Изделия марки ПВС не подлежат восстановительному ремонту и консервации.

Утилизация изделий

Провода при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом

№89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Утилизацию выведенного из эксплуатации изделия проводят в соответствии с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно- технических процедур.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ГОСТ 7399-97, ТУ 27.32.13-019-12350648-2018, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации проводов – два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с даты изготовления.

Срок службы, при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации и хранения проводов ПВС 10 лет, ПВСнг(А)-LS-6 лет.

Информация об изготовителе и поставщике

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Конкорд». Адрес: 214031, РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. Тел/факс: +7 (4812) 61-11-05, 31-11-81, e-mail:  market@nym.ru, http://nym.ru.

Информация о дате изготовления и номере партии содержится на ярлыке.

Продукция изготавливается   в   соответствии   с   требованиями   ТР   ТС   004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АЖ03.В.00407/23, действителен по 26.09.2028, выдан органом по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика   Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, стр.1.

Тел +7 (834) 248-27-69, e-mail: info@icopticenergo..ru.

Использование самого качественного кабеля/провода не освобождает от необходимости применения систем защиты (автоматические выключатели, УЗО, заземления, ограждения и т.д.) и соблюдения правил монтажа и эксплуатации.